ESTIC V 1.10, 07.12.1995

Enhanced Supervisor Tool for ISTEC Configuration

(C) 1995 Ullrich von Bassewitz

<uz@ibb.schwaben.com>

0. Allgemeines

--------------

ESTIC ist ein Konfigurationsprogramm f�r die ISTEC ISDN-Anlagen der

Firma Emmerich. Neben der Konfiguration der Anlage kann ESTIC ein

Logfile �ber die ausgehenden Gespr�che zusammen mit Nummer/Zeitpunkt/

Dauer/Kosten f�hren. Weiterhin ist als zus�tzliches "Schmankerl" f�r

ISDN4Linux Benutzer ein ISDN4Linux Monitor integriert.

ESTIC basiert auf meiner portablen Klassenbibliothek SPUNK, deshalb

sind Versionen f�r DOS, OS/2, Linux und (80x86) FreeBSD verf�gbar. F�r

Linux & FreeBSD ist es sinnvoll, bestimmte Environment-Variablen zu

setzen (siehe weiter unten, "Betrieb unter Linux & FreeBSD").

Zus�tzlich zum interaktiven Programm ESTIC gibt es jetzt den ESTIC-

Bonuspack: Mit Hilfe des Kommandozeilen-Programms ICLOAD k�nnen

vorbereitete Konfigurationsdateien in die ISTEC geladen werden,

Geb�hren k�nnen abgefragt oder gel�scht werden. ICLOAD ist selbstver-

st�ndlich auch f�r alle unterst�tzten Plattformen verf�gbar!

1. Ausschluss jeglicher Gew�hrleistung

--------------------------------------

ESTIC basiert auf frei verf�gbaren Informationen �ber die Schnitt-

stelle der ISTEC ISDN-Anlagen sowie auf eigenen Forschungen von mir.

ESTIC hat *nichts* mit der Firma Emmerich zu tun sondern ist eine

Eigenentwicklung, die in keiner Form von Emmerich unterst�tzt oder

gutgehei�en wird.

Bei Verwendung von ESTIC tr�gt der Anwender alle daraus entstehenden

Folgen tr�gt ganz alleine - jegliche Gew�hrleistung von mir in dieser

Richtung ist ausgeschlossen. Ich m�chte speziell darauf hinweisen, da�

die Software Fehler enthalten kann, die zur Zerst�rung oder Unbrauch-

barmachung der Anlage f�hren k�nnen. Wer also auf das Funktionieren

seiner Anlage *angewiesen* ist, sollte ESTIC auf gar keinen Fall

verwenden.

(Kleiner Trost: Meine ISTEC 1008 funktioniert nach wie vor einwandfrei

- trotz aller Tests mit fr�heren Versionen von ESTIC).

2. Benutzung

------------

ESTIC ist menuegef�hrt und relativ einfach bedienbar. Praktisch alle

Funktionen des Programms ISTEC.EXE von Emmerich sind in der einen oder

anderen Art und Weise vorhanden. Weiter unten steht eine Liste der

Einschr�nkungen.

3. Unterschiede zum Konfigurationsprogramm von Emmerich

-------------------------------------------------------

Es gibt einige Unterschiede gegen�ber dem Programm ISTEC.EXE von

Emmerich.

* Passw�rter f�r Admin- und Diagnosemodus fehlen. Alle Funktionen

sind ohne Passw�rter verf�gbar.

* Die Aufteilung der Funktionen in den Menues ist anders (in meinen

Augen klarer - aber das ist Geschmackssache). Es gibt eine klare

Trennung in Anlagenparameter und Parameter f�r Endger�te.

* Textmodus-Oberfl�che, keine Maus und �hnlicher Schnickschnack :-)

* Ausdruck ist anders gegliedert, es werden nur reine Textdateien

unterst�tzt.

* Diverse zus�tzliche Funktionen.

4. Gemeinsamkeiten

------------------

Die erzeugten Konfigurationsdateien (*.IC) sind zwischen ESTIC und dem

Konfigurationsprogramm von Emmerich frei austauschbar.

5. Installation & Aufruf

------------------------

ESTIC ben�tigt zum Laufen die Datei estic.res, entweder

* im Verzeichnis, in dem sich estic.exe befindet, oder

* im aktuellen Verzeichnis, oder

* in einem Verzeichnis, das sich in PATH bzw. DPATH (OS/2)

befindet.

ESTIC versteht beim Aufruf einige Kommandozeilen-Parameter:

-a        DOS: Adresse des UARTs, falls kein Standard-Port

verwendet wird. Diese Angabe ist normalerweise

nicht notwendig. Default ist 0x3F8 f�r COM1,

0x3F8 f�r COM2, 0x3E8 f�r COM3, 0x2E8 f�r COM4.

-c        Beim Start direkt das Fenster f�r ausgehende Gespr�che

anzeigen. Diese Option wird ignoriert, wenn keine ISTEC

gefunden wurde, oder die Option -n angegeben ist.

-d        Beim Start direkt den Diagnose-Modus einschalten. Diese

Option wird ignoriert, wenn keine ISTEC gefunden wurde,

oder die Option -n angegeben ist.

-i        DOS: Vom UART verwendeter Interrupt, falls keine

Standard-Belegung verwendet wird. Diese Angabe

ist normalerweise nicht notwendig. Default ist

0x0C f�r COM1, 0x0B f�r COM2, 0x0C f�r COM3 und

0x0B f�r COM4.

-l        Beim Start direkt das ISDN4Linux Monitor-Fenster anzeigen.

Diese Option wird nur unter Linux ausgewertet, ist aber

auch ohne angeschlossene ISTEC m�glich.

-m        Beim Start direkt das Matrix-Fenster anzeigen. Diese

Option wird ignoriert, wenn keine ISTEC gefunden wurde,

oder die Option -n angegeben ist.

-n        ISTEC nicht vorhanden, nur Parameter editieren.

-pPORT    PORT kann eine Ziffer, die vollst�ndige Angabe

"COMx", oder ein anderes serielles Device sein.

Unter Linux wird automatisch /dev/ vorangestellt,

wenn der Name kein Verzeichnis enth�lt. Da der

Default (COM2) unter Linux kein vern�nftiges Device

darstellt, mu� unter Linux entweder eine estic.ini

Datei erstellt (s.u.) oder der Parameter -p verwendet

werden.

-s        Beim Start direkt das Status-Fenster anzeigen. Diese

Option wird ignoriert, wenn keine ISTEC gefunden wurde,

oder die Option -n angegeben ist.

Alle anderen Parameter werden ohne Fehlermeldung ignoriert!

Diverse Vorgaben f�r ESTIC k�nnen in der Datei estic.ini eingestellt

werden. Eine Beispieldatei ist vorhanden und sollte auf jeden Fall den

lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Siehe extra Abschnitt.

6. Das Logging Feature

----------------------

ESTIC ist in der Lage, s�mtliche ausgehenden externen Gespr�che

zusammen mit Zielrufnummer, verbrauchten Einheiten und angefallenen

Kosten mitzuprotokollieren. Das setzt allerdings voraus, da� ESTIC

auch l�uft, wenn telefoniert wird. Dieses Feature d�rfte vor allem

f�r Linux- und FreeBSD Benutzer recht interessant sein.

Achtung: Das Logging-Feature bei�t sich mit der Verwendung von

ICLOAD! D.h. wenn ESTIC l�uft kann ICLOAD nicht auf den

verwendeten Port zugreifen bzw. produziert Unsinn, wenn dies

versucht wird!

ESTIC kann bis zu drei verschiedene Logfiles anlegen, deren Namen sich

von der Uhrzeit und vom Datum ableiten k�nnen. Dadurch ist es recht

einfach m�glich, f�r jeden Tag oder f�r jeden Monat ein neues Logfile

zu erstellen, ohne da� ein Eingriff von au�en notwendig ist. N�here

Erl�uterungen dazu finden sich in der Datei estic.ini.

Um das Logging abzustellen ist bei allen drei Logfiles in der Datei

estic.ini ein Leerstring einzutragen.

Obwohl dies ein Feature ist, das bestimmt viele Anwender mit Freude

erf�llen wird, bin ich nicht ganz gl�cklich �ber die Implikationen

(das habe ich auch einigen schon geschrieben, die hier deswegen

angefragt haben). Die korrekte L�sung w�re eine Aufteilung in einen

Hintergrundprozess (Daemon im *nix speak) und ein oder mehrere

Vordergrundprozesse (Clients) gewesen. Damit w�ren die jetzt

bestehenden Probleme bei der Zusammenarbeit mit dritten Programmen

(ICLOAD, s.o.) weggefallen und der Code w�re sehr viel �bersichtlicher

und modularer geworden. Dummerweise w�re diese L�sung nur unter OS/2

und Linux machbar gewesen, so da� die DOS Version von ESTIC in dem

Fall weggefallen w�re.

Ich habe mich deshalb (und wegen massivem Druck von Anwenderseite :-)

f�r die aktuelle L�sung entschieden, obwohl ich nicht so richtig warm

mit dieser L�sung werde. Aber egal, ich hoffe, da� es sich um ein

n�tzliches Feature handelt...

Speziell um die Linux-Benutzer �ber die Tatsache hinwegzutr�sten, da�

zum Loggen ein interaktives Programm dauernd laufen muss, habe ich

zus�tzlich einen kleinen Monitor f�r ISDN4Linux von Fritz Elfert

eingebaut. Wer also unter Linux eine ISTEC und ISDN4Linux verwendet,

hat mit ESTIC sein ISDN Equipment im total vollen geilen Zugriff :-)

Siehe dazu auch der n�chste Abschnitt.

7. ISDN4Linux Monitor

---------------------

Unter Linux ist es m�glich, sich den aktuellen Zustand der von

ISDN4Linux verwalteten ISDN-Kan�le anzeigen zu lassen. Dazu existiert

ein eigenes Monitorfenster.

Das Fenster �berdeckt derzeit noch das Fenster f�r die ISTEC

Verbindungs-Matrix, d.h. es kann nur das eine oder andere angezeigt

werden. Das soll nicht immer so bleiben - siehe dazu den Abschnitt

"Bekannte Fehler und Unzul�nglichkeiten".

8. Die Datei estic.ini

----------------------

Nachdem die Anzahl der einstellbaren Programm-Optionen seit der

letzten Version rapide zugenommen hat, ist die Datei estic.ini

wichtiger denn je. In der mitgelieferten Beispiel-Datei finden sich

genauere Erl�uterungen, was eingestellt werden mu�/sollte/kann.

Trotzdem hier ein kurzer �berlick:

* Verwendeter COM-Port

* Basisadresse, IRQ usw. (f�r DOS)

* Einstellungen f�r den Ausdruck

* Fenster, die beim Start automatisch aufgemacht werden sollen

* Namen der Logfiles

* Aliase f�r die einzelnen Nummer (21 = "B�ro" usw.)

* Name der externen Aliasdatei falls gew�nscht.

Es ist vor dem ersten Betrieb _unbedingt_ notwendig diese Datei

durchzusehen und zu editieren!

9. Aliase f�r Rufnummern

------------------------

Sowohl f�r die internen Rufnummern (21...) als auch f�r externe

Rufnummern k�nnen Aliase (Namen) vergeben werden. Falls Namen auch

f�r externe Nummern vergeben werden sollen ist eine separate Datei

f�r diese Aliase zwingend notwendig, sollen nur f�r die eigenen

Apparate Namen vergeben werden, so kann das auch in der ini Datei

geschehen.

Einige Erl�uterungen dazu finden sich in der Datei estic.ini, die

Beispieldatei mit Aliasen (alias.dat) enth�lt Erkl�rungen zum Format

der Datei und einige Beispiel.

10. Kommandozeilenprogramm ICLOAD

---------------------------------

Mit Hilfe von ICLOAD ist es m�glich, vorbereitete Konfigurations-

dateien in die ISTEC zu laden, die Geb�hren abzufragen oder r�ck-

zusetzen (z.B. von einem durchlaufenden Linux-Rechner aus per cron).

Damit l��t sich recht einfach eine Nachtschaltung oder �hnliches

verwirklichen.

ACHTUNG: ESTIC und ICLOAD k�nnen nicht gleichzeitig laufen! Wenn

ESTIC dauernd l�uft um ein Logging von einzelnen Gespr�chen

zu verwirklichen, dann kann nicht gleichzeitig mit ICLOAD

auf die ISTEC zugegriffen werden!

Die folgende Ausgabe erzeugt ICLOAD beim Aufruf mit dem Parameter -?:

ICLOAD - Load ISTEC configuration

(C) 1995 Ullrich von Bassewitz <uz@ibb.schwaben.com>

Usage: icload [options] [file[.ic]]

Options:

-aADR   Set port base address (DOS only)

-c      Print charges on stdout

-iIRQ   Set port IRQ (DOS only)

-n      Don't make new config permanent

-pNAME  Set name of serial device

-r      Reset charges

ICLOAD wertet die Datei estic.ini nicht aus! Die Angabe der seriellen

Schnittstelle ist also zu empfehlen (Default ist COM2). Ein eventuell

angegebener Dateiname f�r eine Konfigurationsdatei wird um ".ic"

erg�nzt, wenn er keine Endung hat, dem Devicenamen wird unter Linux

ein "/dev/" vorangestellt, wenn der Name kein Verzeichnis beinhaltet.

Die Operationen werden in der folgenden Reihenfolge ausgef�hrt:

1. Konfiguration und Geb�hren werden von der ISTEC gelesen.

2. Wenn eine neue Konfigurationsdatei angegeben ist, so wird

diese in die ISTEC geladen.

3. Wenn -c angegeben ist, werden die Geb�hren auf die Standard-

Ausgabe ausgegeben. Das kann z.B. so aussehen

uz@wuschel:~$ icload -pttyS2 -c

142 52 255 0 23 0 0 0

Eine Auswertung ist z.B. in Linux durch ein Script leicht

m�glich:

set `icload -pttyS2 -c`

setzt die Shell-Variable $1, $2 usw. mit den Geb�hreninfos der

einzelnen Endger�te.

4. Wenn -r angegeben ist, werden jetzt die Geb�hren gel�scht.

5. Wenn eine Konfigurationsdatei, aber _nicht_ -n angegeben ist,

bekommt die ISTEC den Befehl, die neue Konfiguration in das

EEPROM zu schreiben. Wenn die Konfiguration relativ oft

gewechselt werden soll, dann empfiehlt es sich, -n zu

verwenden, da das EEPROM nur eine beschr�nkte Zahl an

Programmierzyklen erlaubt (die Konfiguration geht dann bei

einem Stromausfall verloren, was aber oft kein gro�es Problem

darstellt).

ICLOAD gibt bei Fehlern eine Meldung auf stderr aus und setzt die

folgenden Exit-Codes:

0   Alles ok, Kommandos ausgef�hrt

1   Fehler im Zusammenhang mit den Parametern, falscher Port,

unbekannte Option usw.

2   Fehler bei der Kommunikation mit der ISTEC. Ung�ltige

Antworten von der ISTEC und �hnliches. Sollte eigentlich

nicht vorkommen.

3   Interner Fehler in ICLOAD. Kommt selbstverst�ndlich nie vor :-)

11. Betrieb unter Linux & FreeBSD

---------------------------------

Durch die Vielzahl m�glicher Terminaltypen ist die Installation leider

nicht ganz so einfach wie unter DOS & OS/2 (aber auch nicht wesentlich

komlexer).

V�llig ohne Einstellungen kommt ESTIC beim Betrieb auf der Console

aus. Bei Terminals mu� u.U. der Zeichensatz eingestellt werden.

Im Gegensatz zu fr�heren Versionen ist die Default-Sprache von ESTIC

jetzt auch unter FreeBSD und Linux deutsch, es sind also keine

weiteren Einstellungen f�r die Sprache notwendig.

Einstellungen f�r die Ein-/Ausgabe sowie der Betrieb in Farbe:

SPUNK_COLOR     M�gliche Werte: "yes", "no", "1", "0". Bestimmt

ob ESTIC bei der Ausgabe Farben verwendet. ESTIC

verwendet ohne die Angabe Farben auf der Console,

aber nicht auf sonstigen Terminals.

SPUNK_CP437     Gibt an, ob das Ausgabeger�t die IBM Codepage 437

unterst�tzt. M�gliche Werte: "yes", "no", "1",

"0". Wird die Codepage 437 unterst�tzt, dann

wird PC-kompatible Liniengrafik anstelle von +|-

verwendet.

Diese Einstellung ist bei Verwendung eines PC-

Terminalprogramms sinnvoll.

Umlaute:

Wird die Codepage 437 verwendet (wie auf der Console), dann werden

Umlaute immer korrekt dargestellt. Bei Terminals, die den ISO-8859-1

Zeichensatz verstehen, sollte die Variable LC_CTYPE auf den Wert

"iso_8859_1" gesetzt werden. ESTIC verwendet dann die entsprechenden

Codierungen f�r die deutschen Umlaute.

Und noch ein Tip:

Wer einen Termcap-Eintrag f�r Minicom hat, kann auch bei einer

Telnet-Session von einem Linux-PC auf einen anderen Farben und

Liniengrafik verwenden. Beispiel-Session:

uz@moppi:~$ rlogin wuschel

uz@wuschel:~$ export TERM=mc

uz@wuschel:~$ export SPUNK_COLOR=yes

uz@wuschel:~$ export SPUNK_CP437=yes

uz@wuschel:~$ estic

Es macht nat�rlich Sinn, obige Einstellungen in Abh�ngigkeit vom

Login-Terminal in .profile zu verewigen.

Tastenbelegung unter Linux und FreeBSD:

ESTIC verwendet soweit m�glich dieselbe Tastenbelegung wie unter DOS &

OS/2. F�r den Fall, da� Tasten auf dem jeweiligen Terminal nicht

existieren gibt es Ersatz-Codes. Diese werden dann in der Statuszeile

anstelle der normalen Tastenbelegungen angezeigt.

Damit das funktioniert ist es aber wichtig, da� das Terminal richtig

gesetzt ist. Wer sich z.B. per Modem auf seinem Linux-Rechner ein-

w�hlt darf nicht nur das Terminalprogramm auf 'vt100' einstellen,

sondern mu� auch die TERM Environment Variable korrekt auf 'vt100'

setzen. Steht diese anstelle von 'vt100' auf 'console', dann entnimmt

ESTIC dem Termcap-Eintrag, da� die Funktionstasten F1-F10 verf�gbar

sind - und verwendet diese auch! Die Folge ist, da� �nderungen mit F10

best�tigt werden m�ssen - und F10 ist bei einer echten vt100 Emulation

nicht vorhanden. (Hinweis: Es gibt Ersatzcodes, die immer

funktionieren, eine Liste erspare ich mir hier aber, da diese Codes

schwer eing�ngig sind und es keine Probleme gibt, wenn das Terminal

korrekt gesetzt ist).

12. Andere Sprachen

-------------------

Derzeit unterst�tzt ESTIC die Sprachen Deutsch und Englisch. Unter

Linux/FreeBSD ist der Default Deutsch, unter OS/2 und DOS wird die

aktuelle Landeseinstellung ausgewertet. Falls das eingestellte Land

nicht unterst�tzt wird ist der Default USA/Englisch.

Land/Sprache l��t sich durch Setzen von Environment-Variablen

beeinflussen:

set SPUNK_LANGUAGE=<Sprachcode>

set SPUNK_COUNTRY=<Landescode>

Unter Linux & FreeBSD geh�rt jeweils eine entsprechende "export"-

Anweisung f�r die Variable dazu.

Verf�gbare L�ndercodes (falls die dazugeh�rige Sprache nicht verf�gbar

ist wird zumindest die Zeit/Datumsdarstellung umgeschaltet):

001     USA

031     Netherlands

039     Italy

041     Switzerland

044     United Kingdom

049     Germany

Verf�gbare Sprachen (f�r ESTIC)

1       Deutsch

2       Englisch

�bersetzungen in weitere Sprachen sind m�glich, ohne die ausf�hrbare

Datei zu �ndern (Erweiterung von estic.res). Da sich meine Fremdsprachen-

kenntnisse auf Englisch und etwas (unn�tzes) Latein beschr�nken, w�rde

ich mich freuen, wenn mir jemand bei der �bersetzung in andere Sprachen

behilflich ist.

13. Diagnosemodus

-----------------

Ab Version 0.888 implementiert ESTIC einen sog. Diagnosemodus.

Dargestellt wird die intere Verbindungsmatrix der ISTEC, die

Schleifen- und Rufzust�nde der einzelnen Apparate sowie von der

ISTEC erkannte W�hl- und Schaltvorg�nge. Die Darstellung erfolgt

parallel zur eigentlichen Funktion, d.h. alle Funktionen von ESTIC

k�nnen weiterhin genutzt werden, auch wenn der Diagnosemodus

eingeschaltet ist.

Einschr�nkungen des Diagnosemodus:

* Die unterst�tzten Funktionen sind rein passiv, da durch eine

unsachgem��e Beeinflussung der Matrix von au�en die ISTEC evtl.

besch�digt werden kann.

* Im Diagnosemodus �bertr�gt die ISTEC nur Delta-Werte an ESTIC.

D.h. ESTIC kennt den Grundzustand beim Einschalten des Diagnose-

modus nicht und nimmt an, da� alle Zust�nden auf "aus" bzw.

"inaktiv" stehen. Das kann zu Fehlinterpretationen f�hren wenn der

Diagnosemodus zu einem Zeitpunkt eingeschaltet wird, zu dem

bereits Funktionen aktiv sind, z.B. nach Abheben eines H�rers.

Ein spezielles Problem ist die Angabe der Apparatenummer bei

Tonwahl: Die ISTEC �bertr�gt bei erkannter Tonwahl nicht die

Nummer des Ger�tes (wie bei der Pulswahl), sondern die Nummer des

intern durch das Ger�t belegten Kanals. Dieser Kanal wird beim

Abheben des H�rers (Schleife aktiv) belegt. Wird der Diagnosemodus

erst nach Abheben des H�rers gestartet, dann kennt ESTIC die

Zuordnung interner Kanal <--> Ger�tenummer nicht und gibt folglich

die falsche Apparatenummer bei der Tonwahl aus (immer Ger�t 21).

14. Debug-Log

-------------

Um Problemen bei der Kommunikation auf die Spur zu kommen, kann ESTIC

ein Logfile mit einem kompletten Trace der Kommunikation zwischen PC

und ISTEC erzeugen. Achtung: Wenn ESTIC dauernd l�uft, dann kann

dieses File recht gro� werden.

Wie das Logging eingeschaltet wird steht in der Datei estic.ini.

15. Bekannte Fehler und Unzul�nglichkeiten

------------------------------------------

Folgende Fehler sind in der aktuellen Version bereits bekannt:

* ESTIC verliert z.T. die Synchronisation mit der ISTEC. Der

DEA, der die ISTEC-Nachrichten im Hintergrund bearbeitet

erkennt diesen Zustand nicht und wird nicht zur�ckgesetzt. Das

kann zur Folge haben, da� alle Benutzereingaben, die eine

Kommunikation mit der ISTEC zur Folge haben, mit einer Fehler-

meldung quittiert und nicht ausgef�hrt werden. Einzige m�gliche

Abhilfe ist das Verlassen und Neu-Starten von ESTIC.

Dieser Zustand tritt recht selten ein, aus dem Grund ist es

schwierig, eine geeignete Strategie zur Erkennung und Behebung

zu entwickeln. Wenn mir jemand n�here Hinweise �ber Vorbedingungen

und/oder H�ufigkeit auch auf anderen Maschinen geben kann, w�re

ich dankbar.

* Gespr�che, die intern weitervermittelt wurden (oder bei denen eine

Weitervermittlung versucht wurde) werden nicht korrekt protokolliert

(die angegebene Anzahl Einheiten ist fehlerhaft).

Die folgenden Unzul�nglichkeiten sollen f�r die Version 1.2 behoben

werden:

* Fenster sind einzeln �ber Hotkeys anw�hlbar, Position und soweit

sinnvoll auch die Gr��e ist einstellbar. Position und Gr��e wird

bei Programmende gespeichert und bei erneutem Programmstart

wiederhergestellt.

16. Andere ISTEC Anlagen

------------------------

ESTIC ist f�r die Unterst�tzung von anderen Anlagen der Firma Emmerich

vorbereitet. Da ich aber "nur" im Besitz einer 1008 bin, bin ich

leider nicht in der Lage, ESTIC mit anderen Anlagen tats�chlich zu

testen.

Speziell f�r die ISTEC 2424 habe ich R�ckmeldungen, die besagen, da�

ESTIC zwar grunds�tzlich mit der Anlage "redet", da� aber einige Dinge

nicht korrekt funktionieren.

Falls jemand eine solche Anlage besitzt und bereit ist, hier mit mir

zusammenzuarbeiten, dann bitte Mail an mich.

ROM-Version 1.92 mit spontaner Amtsholung: Offensichtlich funktioniert

hier das Logging nicht korrekt. Um das zu reparieren ben�tige ich von

jemandem mit einem solchen ROM einen Ausschnitt aus dem Debug-File,

der die Kommunikation genau _eines_ Gespr�ches wiedergibt. Bitte nicht

einfach mailen, sondern vorher nochmal r�ckfragen (sonst habe ich

hinterher 5000 Debug-Logs von irgendwelchen Leuten :-).

17. Nutzungsbestimmungen

------------------------

Die vorliegende Version von ESTIC ist unter den folgenden Bedingungen

frei verf�g- bzw. verwendbar:

* Da die Verwendung von ESTIC kostenlos ist, erfolgt der Einsatz auf

auschlie�liche Gefahr des Anwenders. Jede Haftung f�r direkte,

indirekte, verursachte oder gefolgte Sch�den, die durch die

Verwendung von ESTIC entstehen k�nnen, ist ausgeschlossen.

* Die Bestimmungen des Datenschutzes sind zu beachten! Das

Logging-Feature kann speziell bei Anwendung im kommerziellen

Bereich gegen Datenschutzbestimmungen versto�en!

18. Weitergabe

--------------

ESTIC darf unter folgenden Bedingungen beliebig weitergegeben werden:

* Die Weitergabe geschieht im kompletten Paket mit Dokumentation.

* Die Weitergabe geschieht kostenlos. Dies bedeutet insbesondere,

da� ESTIC nicht ohne meine vorherige, schriftliche Genehmigung auf

CD-ROMS vertrieben werden darf, genauso sind Mailboxen/FTP-Server

ausgeschlossen, bei denen der Zugang zum Treiber nicht frei f�r

jedermann ist.

19. Verf�gbarkeit

-----------------

Prim�re Distributions-Site ist mein Linux-Rechner sowie ftp.seicom.net.

Im Gegensatz zu fr�her wird ftp.seicom.net direkt von mir "bedient",

d.h. die in der Vergangenheit manchmal aufgetretenen Verz�gerungen

sollten behoben sein.

Das Ablegen auf anderen Sites geschieht durch Dritte und entzieht sich

deshalb meiner Kontrolle. F�r R�ckmeldungen bei Problemen bin ich

trotzdem dankbar.

Namensgebung:   esXXXdos.zip    (32-Bit DOS Binaries)

esXXXos2.zip    (32-Bit OS/2 Binaries)

esXXXlin.zip    (Linux a.out Binaries)

esXXXbsd.zip    (x86 Binaries f�r FreeBSD)

esXXXsrc.zip    (Quellen im Linux-Format. Beim Auspacken

unter DOS & OS/2 Betriebssystemen mu�

unzip -a verwendet werden!)

Das "XXX" im Dateinamen ist dabei eine Versionsnummer und kann sich

�ndern.

Modem-Login auf wuschel.ibb.schwaben.com:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Telefon:        07071/440588

Login:          sauger

Passwort:       sauger

Verzeichnis:    /pub/ESTIC

Achtung: Der Rechner arbeitet unter Linux, es wird der Forward-Slash

'/' verwendet, au�erdem wird Gro�-/Kleinschreibung unterschieden.

ACHTUNG: Das Dienstmerkmal f�r diesen Anschluss steht auf "Fax",

d.h. wenn der Anschluss immer besetzt sein sollte k�nnte das die

Ursache sein.

FTP-Sites:

~~~~~~~~~~

ftp.seicom.net:         /pub/estic

Winfried Haug war au�erdem so nett, die Dateien auf dem ftp-Server

der Uni-Stuttgart abzulegen. Ich werde ihm jeweils die neueste Version

zukommen lassen und hoffe, da� sie im selben Verzeichnis landet.

ftp.uni-stuttgart.de:   /pub/systems/pc/comm/estic

20. ESTIC Web-Page

------------------

ESTIC hat seit kurzem auch eine Home-Page im WWW. Dort finden sich

allgemeine Infos zu ESTIC und zur ISTEC, die ESTIC-FAQ, Ausblicke auf

neue Versionen, Informationen zur Klassenbibliothek spunk (s.u.),

Links auf die aktuellen Binaries, sowie auf weitere Sites mit

erg�nzenden Informationen.

F�r die Web-Page h�tte ich noch Interesse an weiteren Links, speziell

Bezugsm�glichkeiten (�ber's Internet) von anderen ISTEC Konfigurations-

programmen.

Die URL der ESTIC Home-Page: http://www.schwaben.de/home/uz/estic.html

21. Bug-Reports

---------------

Bug-Reports bitte mit einer _genauen_ Beschreibung unter Angabe des

Betriebssystems, ESTIC-Version und ISTEC Firmware-Version. Falls es

sich um Kommunikationsfehler handelt, bitte die relevanten Teile (und

nur diese!) des Debug-Logs mitschicken.

Fehler-Reports bekomme ich am liebsten per Mail. Wer unbedingt meint,

mir ein Fax schicken zu m�ssen, der soll wenigstens daf�r sorgen, da�

sein eigenes Fax korrekt konfiguriert ist! Ich habe mir mehrfach die

M�he gemacht, auf solche Faxe zu antworten, meine Antwortfaxe sind

aber nie angekommen (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit

wegen einer falsch eingestellten Dienste-Kennung). Wer also seinen

Fax-Anschlu� nicht auf "Fax" konfiguriert hat, kann sich einen Fehler-

Rapport per Fax sparen oder braucht zumindest keine Antwort zu

erwarten (sorry, aber sowas ist _ziemlich_ nervig!).

22. Anmerkung zu SPUNK

----------------------

SPUNK ist eine C++ Klassenbibliothek f�r Textmodus Applikationen.

Neben den Klassen/Funktionen f�r die Oberfl�che enth�lt SPUNK noch

viele weitere allgemein anwendbare Routinen (Klassen f�r Strings,

Listen etc). SPUNK implementiert persistente Objekte - alle Menues,

Strings usw. sind persistent, sie werden interaktiv �ber einen

Resourcen-Editor erstellt und zur Laufzeit aus einem Resourcen-File

geladen. Der Vorteil ist k�rzerer Code, einfache M�glichkeit der

�bersetzung in andere Sprachen und die M�glichkeit, alle Resourcen

interaktiv zu erstellen.

SPUNK ist (relativ) portabel, f�r eine Portierung m�ssen nur wenige

systemabh�ngige Module neu geschrieben, sowie einige Header-Files

angepasst werden.

SPUNK ist derzeit verf�gbar f�r DOS (16 und 32-Bit mit Extender), OS/2

und Linux (das sind die Betriebssysteme, die ich hier am laufen habe),

sowie f�r die 80x86 Version von FreeBSD (Versionen f�r andere CPU's

k�nnten auch tun - ich habe das jedoch nicht getestet, also keine

Garantie).

Ich w�rde SPUNK gerne auf mehr Plattformen portieren. Wenn mir jemand

dabei behilflich sein kann und will, bitte kurze Mail an mich.

23. Danksagungen

----------------

Bei der Entwicklung von ESTIC haben mir eine Menge Leute direkt oder

indirekt geholfen. Leider habe ich in den vorigen Versionen nur einen

Teil dieser Leute namentlich erw�hnt. Hier also eine etwas komplettere

Liste (die aber leider immer noch unvollst�ndig ist):

Mein Dank geht an:

Hergen Lehmann (HERGEN_LEHMANN@TBX.BerliNet.DE),

f�r die Entschl�sslung des Istec-Protokolls.

Michael Peschel (mipe@ibb.schwaben.com),

f�r die Vorarbeiten zum seriellen Modul f�r OS/2.

Peter Dieth (dieth@seicom.net),

f�r den Account auf einem FreeBSD-Rechner bei Seicom, der den

FreeBSD-Port erst m�glich gemacht hat.

Terry Lambert (terry@cs.weber.edu),

f�r die freundlichen und ausf�hrlichen Erkl�rungen zur "xn"

Termcap Capability.

Christian Kratzer (ck@toplink.de),

f�r den Test der FreeBSD-Version.

J�rgen Egeling (ry900@jecalpha.ka.sub.org)

f�r das ROM mit der Firmware-Version 1.92.

Ralf W. Stephan (ralf@ark.franken.de)

f�r die Hinweise/�nderungen zur �bersetzung von spunk mit den

neueren GNU Compilern.

... und nat�rlich an alle anderen, die mir mit Bug-Reports, oder

auch Lob&Tadel geholfen haben.

Die DOS-Version verwendet au�erdem den PMODEW DOS Extender. Vielen

Dank an die Autoren Thomas Pytel und Charles Scheffold.